石谷溪生产区废水处理站设施运行情况

| 设施名称 | 石鼓溪生产区废水处理站 | 设施数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设计单位 | 重庆中天环保产业（集团）有限公司 |  |  |
| 处理主要污染物名称 | COD | 氨氮 | pH值 |
| 处理前主要污染物浓度 | 3500mg/L | —— | 6-9 |
| 处理后主要污染物浓度 | 100mg/L | 4.2mg/L | 6-9 |
| 有无管理考核制度 | 有 | 有无运行记录 | 有 |
| 有无在线监测 | 有 | 管理设施人数 | 专职10人 |
| 设施运行时间 | 7200小时/年 | 现运行状况 | 正常运行 |

太极集团涪陵制药厂（2000吨/日）废水处理站工艺流程图

排入城市污水管网

回流污泥

废水

集水井

固液分离机

沉砂池

调节池

UASB

SBR

上清液

沉淀池

污泥浓缩池

砂水分离机

药渣等杂物

板框压滤

压滤液

泥沙

泥饼

外运

废水；

污泥；

废水中杂质

图中：

废水经固液分离机去除药渣等杂质、经沉砂池去除泥沙等悬浮物后进入调节池，在调节池中，废水得以缓冲和均质，然后泵入至UASB厌氧系统，在UASB大部分污染物得以去除，然后经沉淀池自流进入SBR好氧处理系统，剩余的少量污染物得以进一步处理，最后达标排放至城市污水管网。剩余污泥则经板框压滤脱水后外运处理。

南湖生产区废水处理站设施运行情况

| 设施名称 | 南湖生产区废水处理站 | 设施数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设计单位 | 上海申兰环保有限公司 |  |  |
| 处理主要污染物名称 | COD | 氨氮 | pH值 |
| 处理前主要污染物浓度 | 2500mg/L | —— | 6-9 |
| 处理后主要污染物浓度 | 100mg/L | 5mg/L | 6-9 |
| 有无管理考核制度 | 有 | 有无运行记录 | 有 |
| 有无在线监测 | 无 | 管理设施人数 | 专职4人 |
| 设施运行时间 | 7200小时/年 | 现运行状况 | 正常运行 |

太极集团涪陵制药厂南湖生产区（250吨/日）废水处理站工艺流程图

`

废水

格栅井

曝气调节沉淀池

提升泵

好氧

反应器

出水进入

城市污

水管网

空气

剩余污泥

污泥浓缩池

污泥干化

UASB

废水；

空气；

图中：

污泥

废水经格栅机去除药渣等杂质后进入调节池，在调节池中，废水得以缓冲和均质，然后泵入至UASB厌氧系统，在UASB中大部分污染物得以去除，然后自流进入SBR好氧处理系统，剩余的少量污染物得以进一步处理，最后达标排放。剩余污泥则经板框压滤脱水后外运处理。

龙桥生产区废水处理站设施运行情况

| 设施名称 | 龙桥生产区废水处理站 | 设施数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托运维单位 | 重庆市润谷水务有限公司 |  |  |
| 处理主要污染物名称 | COD | 氨氮 | pH值 |
| 处理前主要污染物浓度 | 3000mg/L | —— | 6-9 |
| 处理后主要污染物浓度 | 80mg/L | 5mg/L | 6-9 |
| 有无管理考核制度 | 有 | 有无运行记录 | 有 |
| 有无在线监测 | 有 | 管理设施人数 | 专职5人 |
| 设施运行时间 | 7200小时/年 | 现运行状况 | 正常运行 |